Leuchtenname: x.arris WL Wandleuchte

Artikelnummer: 805213

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext – Wandleuchte x.arris

x.arris W Wandleuchte

Schlichte und leistungsstarke Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung. Kantiger Aufbau aus Aluminiumprofile.

Leuchtengehäuse: Gekantetem Stahlblech, pulverbeschichtet.

Direkter Lichtaustritt: Hochpräzise Microprismen.

Indirekter Lichtaustritt: Geschützt mit glasklare PMMA-Abdeckscheibe.

LED-Bestückung: Hocheffiziente High-Brightness-LEDs.

Effiziente Lichttechnik: Für eine breitstrahlende Lichtverteilung, blendfrei.

Varianten: 2 Baugrößen verfügbar M (mittel) und L (lang).

Betriebselektronik: In der Leuchte integriert.

Variante und technische Details wie folgt:

Merkmale: 
- Hochwertig eloxierter Leuchtenkopf

- Blendfreie bei Microprismenscheibe

- Betriebselektronic integriert

- Indirekter Anteil abgedeckt

- BAP gerecht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- 2700K

Gewicht (kg): 3,9

Farbe: Gebürstet, eloxiert EV1

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 133mm; Höhe: 40mm; Länge: 1160mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 137,25 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 85

Gesamtlichtstrom (lm): 5490

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2471 / 3019

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 40

Systemleistung direkt / indirekt (W): 18 / 22

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <16

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 45 / 55

Produktvariantenbeschreibung: -



Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805213