Leuchtenname: x.glory WM Wandleuchte

Artikelnummer: 812461

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext

x.glory Wandleuchte aus halbrundem Acrylzylinder mit satinierter Oberfläche. Das Betriebsgerät ist in die Leuchte integriert.

Aufbau:

Hinterleuchteter satinierter Halb-Zylinder.

Direkt- und Indirektlicht mit Scheibe abgedeckt.

Gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung.

Design, passend zur Pendelleuchte x.glory.

In verschiedenen Baugrößen verfügbar.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale: 
- Satinierter Arcylglas-Halbzylinder

- Gleichmäßig leuchtender Halbzylinder, einfach abnehmbar

- Direkt- und Indirektlicht integriert und mit Plexiglasscheibe abgedeckt

- Betriebsgrät im Leuchtenkörper integriert

- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- Lichtfarben 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 1,8

Farbe: Weiß RAL9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 200mm; Höhe: 100mm; Länge: 530mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 139,47 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 5300

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2650 / 2650

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 38

Systemleistung direkt / indirekt (W): 19 / 19

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 50 / 50

Produktvariantenbeschreibung: -



Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812461