Leuchtenname: x.harmony P Pendelleuchte DALI

Artikelnummer: 810296

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext

x.harmony Pendelleuchte aus Metallzylinder mit direkter und indirekter Lichtverteilung.

Akzente: Oben und unten mit satinierte Acrylglaszylinder ergänzt.

Direktlicht: Rotationssymmetrische Reflektor für funkelndes direktem Licht.

Indirektlichtanteil: Freistrahlende abgedeckte LEDs.

Schutzabdeckung: Klare Glasscheibe als LED-Schutz.

Pendel: Stufenlos höhenverstellbar mit transparenter Anschlussleitung.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten der Basisleuchte: Auf Anfrage kann die x.harmony Pendelleuchte speziell an Ihre Anforderungen als Sonderleuchte angepasst werden,

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale: 
- Klassische Zylinderleuchte

- Pendelleuchte

- Gleichmäßig leuchtende satinierte Glasansätze

- indirekter Anteil zur Deckenaufhellung

- Unauffällige transparente Zuleitung

- Aufhängung mittels eines Stahlseils

- Betriebselektronik integriert

- Blendfreies Direktlicht mit integriertem

- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- Lichtfarben 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 5,8

Farbe: RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 220

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 400mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 128,80 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 6440

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 4508 / 1932

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 50

Systemleistung direkt / indirekt (W): 35 / 15

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI Bus

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 70 / 30

Produktvariantenbeschreibung: -



Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 810296