Leuchtenname: x.jo gross prisma Aufbauleuchte hellblau

Artikelnummer: 805946

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext

x.jo prisma A ist eine zweiteilige runde flache Aufbauleuchte aus Stahlblech für Deckenmontage welche matt pulverbeschichtet ist:

Gehäuse: Zweiteiliges Stahlblechgehäuse, matt pulverbeschichtet.

Dekorring: transparente oder farbige Acrylglasscheibe mit einer dezente Leuchtwirkung.

Abdeckung: geprägten Microprismenscheibe (RDP klar) zur normgerechten Entblendung (UGR<19).

LED: High-Brightness-LED-Platine mit guter Farbwiedergabe.

Lichtwirkung: leichter Lichthof um die Leuchte über Lichtschlitz.

Betriebgerät: In der Leuchte integriert- flimmerfrei.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale: 
- Flache Aufbauleuchte

- transparenter oder farbiger Dekorring

- Microprismenscheibe

- Betriebselektronik in Leuchte integriert

- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 3,5

Farbe: Weiß RAL 9003 /Acrylring hellblau

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 390

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 62mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 114,00 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 94

Gesamtlichtstrom (lm): 3078

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3078 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 27

Systemleistung direkt / indirekt (W): 27 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <20

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -



Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805946