Leuchtenname: x.line Wandleuchte opal DALI

Artikelnummer: 812399

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext

Die x.line W lineare Wandleuchte ist eine filigrane, minimalistische Wandleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung.

Schlankes Gehäuse mit nur 32 mm Breite.

Betriebsgerät beinhaltet, in rückseitigem Träger integriert.

Mit pulverbeschichtet Montagewinkel zur Montage an der Wand.

Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Opale blendfreie Abdeckungen für die direkte und indirekte Lichtverteilung für gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale: 
- Schlankes Profil mit integrierten

- Opale PMMA Abdeckungen

- Schaltbares Betriebsgerät in der Leuchte integriert

- direkte und indirekte Lichtverteilung

- Einfache Wandmontage mit nicht sichtbaren Anbauwinkeln

- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- Lichtfarben 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 1,9

Farbe: eloxiert E2 EV1

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 36mm; Höhe: 72mm; Länge: 566mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 114,81 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 3100

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1550 / 1550

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 27

Systemleistung direkt / indirekt (W): 14 / 13

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 50 / 50

Produktvariantenbeschreibung: -



Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812399