Leuchtenname: x.well WS Wandleuchte DALI

Artikelnummer: 810560

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext:

Die x.well WS Wandleuchte mit direktem und indirektem dekorativem gebündeltem Reflektorlicht. Ihr flaches, gebogenes Gehäuse glatt matt wird durch ein passendes Wandgehäuse ergänzt, welches die integrierte Betriebstechnik aufnimmt.

Gehäuse: Flaches, gebogenes Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Material.

Wandgehäuse: Integriert zur Aufnahme der Betriebstechnik.

Lichtverteilung: Direkt/indirekt eng strahlend.

LED-Technologie: Bestückung effiziente und langlebigen LEDs.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale: 
- Kreisabschnittsform

- Wandleuchte klein LED

- Direkt und indirektes Licht

- Brillianter Lichtkegel an der Wand

- Betriebselektronik integriert

- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- Lichtfarben 3000K oder 4000K

Gewicht (kg): 1

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 2700

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 77mm; Höhe: 100mm; Länge: 300mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 82,57 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 24

Gesamtlichtstrom (lm): 1156

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 578 / 578

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 14

Systemleistung direkt / indirekt (W): 7 / 7

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 50 / 50

Produktvariantenbeschreibung: -



Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 810560